| № | Направление | Польза для России | Польза для мира | Риски для России | Риски для мира |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Масштабируемость | Рост рынка ЦОД в 2–2,5 раза к 2030 г. (1,5–2% энергопотребления); потенциал арктических регионов для размещения ЦОД; проекты плавучих ЦОД на Северном морском пути. | Энергопотребление ЦОД к 2030 г. вырастет в 2,5 раза (с 400 до 1000 ТВт·ч); доля ЦОД в мировом энергопотреблении — 3–6%; драйверы — США (+240 ТВт·ч) и Китай (+175 ТВт·ч). | Присоединение к сетям может длиться годами; существующие мощности не всегда покрывают потребности; нет специализированного регулирования. | Экологический: рост нагрузки на энергосистему. Экономический: высокие затраты на присоединение; непрозрачность тарифов; бюрократия. |
| 2 | Дешёвая генерация | Локальная генерация на ВИЭ снижает затраты на топливо и подключение к центральным сетям; в арктических регионах возможна энергия от нефтегазовых месторождений без сложных цепочек поставок. | Локальные энергосистемы на ВИЭ: быстрое масштабирование, отсутствие затрат на топливо; 30% проектов совместного строительства ВИЭ с потребителем — операторы ЦОД. | ВИЭ в России играют «вспомогательную» роль; отсутствие масштабного производства компонентов удорожает проекты. | Экологический: нестабильность выработки ВИЭ требует резервов на углеводородах. Экономический: дороговизна атомных ММР; техническая сложность. |
| 3 | Увеличение КПД | ЦОД как источник «мусорного» тепла может отдавать его в энергосистему; холодный климат Арктики повышает энергоэффективность охлаждения. | Около 20% энергопотребления ЦОД идёт на охлаждение; на 1 Вт серверов — 0,45 Вт на охлаждение; стандарты ЕС обязывают сообщать о «мусорном» тепле. | Нет специализированных стандартов учёта «мусорного» тепла; отставание в технологиях охлаждения. | Экологический: рост мощностей требует инфраструктуры утилизации. Экономический: каннибализация цен. |
| 4 | Научный прорыв | Проекты плавучих ЦОД для Арктики; потенциальное использование малых модульных реакторов (ММР); интеграция с нефтегазовыми месторождениями. | Модель GGLS (генерация, сеть, нагрузка, хранение); «зелёные микросети» в Китае; зелёные сертификаты (1 МВт·ч); квоты: Китай — 80% ВИЭ, Индия — 30% к 2027 г.; Amazon и Google инвестируют в ММР. | Отставание в разработке накопителей и распределённых систем; санкции ограничивают доступ к технологиям. | Экологический: накопители требуют редкоземельных материалов. Экономический: прорыв не гарантирован; сроки неопределённы. |
| 5 | Увеличение долговечности | Плавучие ЦОД на Северном морском пути; энергообмен между ЦОД с общим оператором хранения избыточной энергии. | Системы накопления энергии (аккумуляторы, водород) компенсируют нестабильность ВИЭ; энергообмен между ЦОД снижает потребность в строгом расчёте мощности. | Нет специализированного регулирования; неопределённость темпов перехода; риск отставания в стандартах. | Экологический: BTM-системы и накопители требуют утилизации. Экономический: неопределённость темпов из-за политики и геополитики. |

Вывод: ЦОД становятся значимым фактором развития зелёной энергетики. Для мира к 2030 г. их энергопотребление вырастет в 2,5 раза, что стимулирует ВИЭ, накопители и атомные ММР, но создаёт нагрузку на сети. Для России главная польза — рост рынка ЦОД, арктический потенциал и локальная генерация; главные риски — отсутствие регулирования, долгое присоединение к сетям и технологическое отставание.

Ссылка:

https://cyberleninka.ru/article/n/tsentr-obrabotki-dannyh-kak-faktor-razvitiya-zelenoy-energetiki-predposylki-vyzovy-mirovoy-opyt/viewer