| № | Направление | Ключевое решение (к 2050–2070) | Главные риски |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Масштабируемость | Рост энергопотребления до 200 000–250 000 ТВт·ч к 2050–2080 с стабилизацией. Солнечная энергетика — 40% мирового спроса к 2060; мощность PV — 8,52 ТВт к 2050. Приоритет — установка в странах с «грязной» энергетикой. Драйверы — Африка и Индия. | Экономический: хранение удорожает на 9,4–33,1%; углеродные пошлины — 6,0–9,8 $/кВт; нестабильность в Африке. Экологический: рост землепользования до 85–202 тыс. км²; выбросы при производстве и утилизации. |
| 2 | Дешёвая генерация | Стоимость солнечной генерации упала на 90% за 2009–2019; LCOE — 40 /МВт⋅чдешевлеугляиатома;модулик2030—0,10–0,19/Вт. | Экономический: пошлины; дефицит серебра и теллура; дороговизна HJT; замедление роста ВИЭ в США и ЕС. Экологический: производство в «грязных» регионах даёт +42,9–91,7% выбросов к 2060; токсичность кадмия и перовскитов. |
| 3 | Увеличение КПД | Al-BSF (17–20%) → PERC (~24%) → TOPCon (26,4%) → HJT (26,8%) → тандем (34,6% в лаборатории). Рост КПД дал −14,3% к углеродоёмкости. | Экономический: HJT дороже (360 млн $/ГВт); индий и серебро удорожают; переоснащение заводов. Экологический: кадмий токсичен; перовскиты нестабильны и токсичны. |
| 4 | Совершение научного прорыва | Тандемные перовскит-кремниевые элементы; тонкие плёнки (CdTe, CIGS, GaAs); зелёный водород (ALK, PEM, SOEC, AEM) | Экономический: мелкосерийность и дороговизна; риск инвестиций в НИОКР; новая инфраструктура и кадры. Экологический: токсичность и нестабильность перовскитов; кадмий и дефицит индия; временный рост выбросов при масштабировании. |
| 5 | Увеличение долговечности | Срок службы электролизёров — 10–20 лет; перовскиты недолговечны; тандем после года на улице сохраняет ≥80% эффективности. Панели — 25 лет; переработка — 100% к 2050 | Экономический: дорогие материалы и покрытия; торможение замены старых панелей; инвестиции в переработку. Экологический: свалки дают +5,3–13,8% выбросов; недолговечные перовскиты увеличивают отходы. |

Вывод: К 2050–2070 годам солнечная энергетика станет основой мировой энергетики — до 40% спроса и 8,52 ТВт мощности. Ключевые драйверы: падение стоимости, рост КПД и научные прорывы (тандемы, перовскиты, зелёный водород). Главные барьеры — экономические (пошлины, дорогое хранение, дефицит материалов) и экологические (выбросы при производстве, токсичность, отходы). Успех зависит от международной координации и развития переработки.

Ссылки: https://www.nature.com/articles/s43247-023-01006-x

https://books.rsc.org/books/edited-volume/2396/chapter/8782233/Development-and-Techno-economic-Analysis-of

https://cyberleninka.ru/article/n/dinamika-mirovogo-energopotrebleniya-v-xx-xxi-vv-i-prognoz-do-2100-goda/viewer